附件清单：

投标单位：                                 日期：

一、工艺条件

1、用途：用于捕集富氧熔炼含氧化铅，硫酸铅烟尘

2、工况烟气量：99800m³/h

3、烟气温度：350±30℃

4、含尘量：～180g/Nm³

二、设备结构特性

1、总体结构：原设备换新，外部结构不变；内部结构：一电场的阳极板排原为8块板，现改为6块板，即在阳极板排的前段进口方向减除2块阳极板，一电场阴极框架尺寸不变，相对应减除2组阴极线。其余电场内部结构不变。分布板向出气方向移1米。阴阳极振打改为顶部振打。

2、电场有效截面积：60㎡

3、电场数：5个

4、电场有效高：8400 mm

5、阴极：框架式  阴极线为四齿管状芒刺线，304不锈钢。

6、阳极：板排式  阳极板型式为“C”-480,SPCC材质，1.5mm厚。

7、阳极振打：底部侧面旋转振打，共5套。

8、分布板增加振打：进口分布板在一、二、三层分布板中间加装振打,共三套。出口分布板振打通过末电场阳极振打带动。

9、阴极振打：中部侧向双面机械旋转振打，95瓷轴绝缘联接传动，共10套。阴极振打绝缘箱设置热风吹扫，绝缘箱内部增加石英隔离板。

10、阴极吊挂绝缘子：锥形瓷套管

11、烟气在电场中流速：0.46m/s

12、烟气在电场中有效停留时间：原43.5s，变为41.3s

13、阴极线总长：原6048m，新改为5746m。

14、总集成面积：原6048㎡，新改为5746㎡。

15、保温：保温物料为复合硅酸盐铝，本体外包150mm厚，外设彩钢板防水层。

16、灰斗及排灰：每个灰斗上设2台仓壁振动器及1组电加热器。

17、高压供电装置：保留原变压器，更换新高压控制柜。

18、低压振打控制柜：利旧。

19、分布板改成80的孔

三、性能指标

1、出口含尘量：≤0.5g/m³

2、本体漏风率：≤3%

3、进出口温降：≤30℃

4、进出口压降：≤300Pa

四、供货范围

1、电收尘器本体：从烟气进口至出口，下至灰斗口间的整套设备。包括本体上的操作维护平台。

2、高低压电器：按协议。

3、保温层：本体外部的保温物料、彩钢板.

4、拆除、安装。

备注：

1、报价里应包含13%增值税发票及到厂运费。（注：标明工期、报价有效期及是否接收银行电子承兑）

2、中标者必须负责将使用后的包装回收（须有回收资质）。

3、本次招标经定标后执行期限为一年。

4、付款方式为银行电子承兑（半年期）

5、附件发成word版本